INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

ANÔNIMO

MULTÍMETRO DIGITAL NO DIAGNÓSTICO DE COMPUTADORES:

pesquisa técnica aplicada à manutenção e fontes de alimentação

Bom Jesus do Itabapoana

2026

1 INTRODUÇÃO

O multímetro digital é um instrumento de medição indispensável na manutenção de equipamentos eletrônicos, incluindo computadores. Sua versatilidade permite verificar tensões, resistências, continuidade de circuitos e funcionamento de componentes semicondutores, tornando-o ferramenta fundamental para técnicos e estudantes de informática.

Esta pesquisa aborda as características do multímetro digital, suas principais funções e a aplicação prática no diagnóstico de fontes de alimentação ATX, componente crítico no funcionamento de computadores pessoais.

2 MODELO COMERCIAL SELECIONADO

2.1 Identificação do Equipamento

Para esta pesquisa foi selecionado o multímetro digital Minipa ET-1110A, equipamento amplamente adotado em laboratórios de informática e manutenção eletrônica no Brasil. O modelo possui certificação de conformidade com as normas IEC 61010-1 e IEC 61010-2-030, garantindo segurança ao operador.

2.2 Principais Características

- Marca: Minipa

- Modelo: ET-1110A

- Display: LCD de 3½ dígitos, leitura máxima de 1999 contagens

- Categorias de segurança: CAT II 600 V / CAT III 300 V

- Funções: tensão DC/AC, corrente DC, resistência, continuidade, teste de diodo e bateria

- Seleção de faixas: manual (rotary switch)

- Alimentação: 9 V (bateria 6F22)

- Proteção: fusível interno de 0,5 A / 250 V

3 ESCALAS E FUNÇÕES DO MULTÍMETRO

3.1 Medição de Tensão (Voltagem)

A medição de tensão é uma das funções mais utilizadas no diagnóstico de computadores. O multímetro ET-1110A oferece faixas distintas para tensão em corrente contínua (DC) e corrente alternada (AC).

As faixas para tensão DC são: 200 mV, 2.000 mV, 20 V, 200 V e 1000 V. As faixas para tensão AC são: 200 V e 750 V. Para medições em fontes ATX, utiliza-se sempre a escala de tensão DC. O ponteiro seletor deve ser posicionado na faixa imediatamente superior ao valor esperado.

3.2 Medição de Resistência

A função de resistência (Ω) permite verificar o estado de resistores, bobinas e a integridade de trilhas em placas de circuito. As faixas disponíveis são: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ e 2 MΩ. O componente deve ser desligado da fonte de alimentação antes da medição, pois a presença de tensão no circuito pode danificar o instrumento.

3.3 Teste de Continuidade

O teste de continuidade verifica se há passagem de corrente elétrica entre dois pontos, identificado pelo símbolo de onda sonora no seletor. Quando há continuidade, o aparelho emite um sinal sonoro (bip). Resistências abaixo de aproximadamente 30 Ω ativam o alarme. Este recurso é extremamente útil para verificar fusíveis, cabos, conectores e trilhas de circuito.

3.4 Teste de Diodo

A escala de diodo permite verificar a polaridade e o estado de diodos e transistores. Em um diodo em bom estado, a leitura direta (ânodo no positivo, cátodo no negativo) apresenta tensão entre 0,4 V e 0,7 V para diodos de silício. Na polarização inversa, o display indica "OL" (overload), indicando bloqueio correto do componente.

4 CUIDADOS DE SEGURANÇA

O uso incorreto do multímetro pode resultar em acidentes graves ou danos ao equipamento. Os principais cuidados a serem observados são:

- Verificar a categoria de sobretensão (CAT) antes de realizar medições em redes elétricas ou fontes de alimentação;

- Selecionar a faixa correta no seletor rotativo antes de conectar as pontas de prova;

- Nunca medir resistência ou realizar teste de continuidade com o circuito energizado;

- Inserir os cabos de medição nas entradas corretas: COM (preto), VΩ (vermelho) para tensão e resistência, e mA/A (vermelho) para corrente;

- Inspecionar os cabos e pontas de prova antes do uso, descartando aqueles com isolamento danificado;

- Não ultrapassar os limites de tensão indicados para cada faixa;

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) — luvas isolantes e óculos de proteção — ao trabalhar com tensões acima de 50 V DC ou 25 V AC.

5 APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

5.1 Teste de Fonte ATX com Multímetro

A fonte de alimentação ATX (Advanced Technology eXtended) é responsável por converter a tensão alternada da rede elétrica em tensões contínuas reguladas utilizadas pelos componentes internos do computador. A verificação com multímetro permite identificar falhas sem necessidade de equipamentos especializados.

5.1.1 Procedimento de ativação manual da fonte

Para testar a fonte sem conectá-la à placa-mãe, é necessário ativar o sinal PS_ON. Com a fonte desligada da tomada, identificar o conector de 24 pinos e, com um fio ou grampo, fazer a ponte entre o pino de cor verde (PS_ON, pino 16) e qualquer pino preto (GND, terra). Ao ligar a fonte na tomada, o ventilador deve girar, indicando que a fonte iniciou.

5.2 Tensões a Verificar e Seus Significados

Após a ativação, posiciona-se o multímetro na escala de tensão DC de 20 V. A ponta preta (COM) é inserida em qualquer pino GND (preto). A ponta vermelha é levada aos pinos de cada linha de tensão conforme descrito a seguir.

| Linha | Cor do fio | Tensão nominal | Uso principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,3 V | Laranja | 3,3 V ± 5% | Memórias, lógica de chipset |
| 5 V | Vermelho | 5 V ± 5% | Unidades de armazenamento, USB, circuitos lógicos |
| 12 V | Amarelo | 12 V ± 5% | Motores (HDD, cooler), processadores, placa de vídeo |
| 5VSB | Roxo | 5 V ± 5% | Standby — mantém circuitos ativos com PC desligado |
| GND | Preto | 0 V (referência) | Referência de terra para todas as medições |
| Power Good | Cinza | 2,4 V a 5,6 V | Sinal de OK enviado à placa-mãe para inicializar |

Quadro 1 – Tensões da fonte ATX e seus usos

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.3 Identificação de Sinais de Falha

Durante o teste com multímetro, os seguintes resultados indicam possíveis falhas na fonte de alimentação:

- Tensão ausente (leitura 0 V): indica falha total no circuito regulador daquela linha;

- Tensão fora da tolerância (±5%): indica desgaste nos capacitores ou reguladores internos;

- Sinal Power Good inferior a 2,4 V: a placa-mãe não receberá autorização para inicializar;

- Tensão 5VSB ausente: o computador não sairá do standby, não respondendo ao botão liga/desliga;

- Oscilação excessiva da leitura no display: indica fonte instável, possivelmente com capacitores defeituosos.

5.4 Tipos de Circuitos da Fonte ATX

As fontes ATX modernas são compostas por circuitos específicos que realizam diferentes funções no processo de conversão e regulação de energia:

- Circuito de entrada e filtro EMI: filtra interferências eletromagnéticas provenientes da rede elétrica, protegendo os componentes internos;

- Retificador de entrada: converte a tensão AC da tomada em tensão DC utilizando uma ponte de diodos;

- Conversor switching (chaveado): opera em alta frequência (50–100 kHz) para reduzir o tamanho dos transformadores e aumentar a eficiência;

- Transformador de isolação: separa eletricamente a entrada da saída, garantindo segurança ao usuário;

- Circuito de regulação e feedback: mantém as tensões de saída estáveis mesmo com variações de carga;

- Circuito de proteção (OVP/UVP/OCP): desliga a fonte em caso de sobretensão, subtensão ou sobrecorrente, protegendo os componentes do computador.

5.5 Cuidados ao Testar Fontes Ligadas

O teste de fontes ATX energizadas exige atenção redobrada, pois há presença de tensões perigosas, incluindo 127 V ou 220 V AC no estágio de entrada. Os principais cuidados são:

- Nunca tocar nos componentes internos da fonte enquanto ela estiver conectada à rede elétrica;

- Utilizar apenas as pontas de prova adequadas (categoria CAT II ou superior) ao medir tensões AC/DC;

- Realizar as medições apenas nos conectores externos (20/24 pinos, Molex, SATA), nunca diretamente nos circuitos internos abertos;

- Aguardar pelo menos 60 segundos após desligar a fonte antes de abri-la, pois os capacitores retêm carga elétrica perigosa;

- Trabalhar em superfície seca, isolante e bem iluminada.

6 CONCLUSÃO

O multímetro digital é ferramenta essencial no diagnóstico de componentes de computadores, em especial fontes de alimentação ATX. O modelo Minipa ET-1110A apresenta características adequadas para uso educacional e profissional em bancadas de manutenção, combinando custo acessível, segurança e funcionalidades suficientes para os principais testes exigidos na área de informática.

O domínio das escalas de tensão DC, resistência, continuidade e teste de diodo, associado ao conhecimento das linhas de tensão de fontes ATX e dos cuidados de segurança, capacita o técnico a identificar com precisão falhas em equipamentos, reduzindo custos de manutenção e aumentando a eficiência no diagnóstico.

REFERÊNCIAS

MINIPA DO BRASIL. ET-1110A: manual de instruções. São Paulo: Minipa, 2019. Disponível em: https://www.minipa.com.br. Acesso em: 18 jun. 2026.

DELL TECHNOLOGIES. ATX Power Supply Design Guide. Texas: Dell, 2020.

INTEL CORPORATION. ATX Specification Version 2.31. Santa Clara: Intel, 2008. Disponível em: https://www.formfactors.org. Acesso em: 18 jun. 2026.

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informações e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.